## Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet

## Katedra za elektroniku

## Digitalna obrada signala 
(13E043DOS)

# Prvi domaći zadatak
- izveštaj -

### Rok za predaju: 16.12.2019.

Student:

Radovan Živković 2013/0629

## Deo 1
Odabiranje, frekvencijska analiza signala, prozorske funkcije i preklapanje u spektru

Slika 1.1 – Vremenski dijagram signala xt

Slika 1.2 – Spektar diskretizovanog signala x[n] u N1=32, N2=128 i N3=1024  tačaka

Dominantne učestanosti u spektrima signala su:

za x1n _6.25______________________

za x2n _7.0313__0.78125__3.125_____

za x3n _7.0313__0.97656__3.0273____

Upisati greške određivanja učestanosti i obrazložiti zašto se dobijaju baš ovi rezultati.

greška za x1n _NaN________________________________

greška za x2n _0.03125_____-0.21875_______0.125______RMS greške:  0.1466

greška za x3n _0.03125_____-0.023438______0.027344___RMS greške:  0.0275

Rezolucija odabiranja kojom je dobijen signal x1 izazvala je da se u spektru pojavi samo jedna  komponenta, na najvišoj učestanosti, i to sa velikom greškom. Ovaj broj tačaka nije dovoljan da bi se verno prikazao signal x(t). Sa povećanjem broja tačaka spektar semplovanih signala je sve sličniji spektru analognog signala  a relativna greška se smanjuje. Veća rezolucija frekvencije izaziva pojavu dodatnih komponenti koje se nalaze oko glavnih.  Broj tačaka fft-a jednak je duzini odgovarajućeg niza i time je izbegnuto dodavanje nula za neke veće vrednosti koje bi povećalo pojavu novih sporednih komponenti.

Slika 1.3 – Spektar diskretizovanog signala x[n] u N1=32, N2=128 i N3=1024  tačaka kada su odbirci pomnoženi Blackman-ovom prozorskom funkcijom

Dominantne učestanosti u spektrima signala su:

za x1n _6.25______________________

za x2n _7.0313__0.78125__3.125_____

za x3n _7.0313__0.97656__3.0273____

Upisati greške određivanja učestanosti i obrazložiti zašto se dobijaju baš ovi rezultati.

_Greške su nepromenjene u odnosu na prethodnu tačku. Razlog tome stoji u prirodi ove konkretne primene prozorkih f-ja. Sve komponente koje se nalaze u spektru našeg signala se nalaze u prvoj petini opsega frekvencija a taj deo pada pod prvi(osnovni) luk većine prozorskih funkcija. Njihov uticaj na konkretan primer je da zapravo ‘razliju’ najjače komponente po susednim ali u isto vreme da joj zadrže svojstvo lokalno najveće komponente. Stoga se greška dominante učestanosti ne smanjuje.

Da li se korišćenjem neke druge prozorske funkcije mogu popraviti rezultati i zašto?

_Korišćenjem neke prozorske funkcije koja ima uži prvi(osnovni) luk bi se mogli postići bolji rezultati.

Slika 1.4 – Vremenski dijagram chirp signala xchirp[n]

Slika 1.5 – Spektrogrami chirp signala xchirp[n] i njegovih decimiranih verzija, xchirp,d2[n] i  xchirp,d5[n]

Odgovori na tačku 8:

_Decimacijom signala xChirp dolazi do smanjenja učestanosti odabiranja sa faktorom koraka decimacije. Spektar originalnog signala se skuplja, komponente koje su se nalazile oko k*fs, k ceo broj,  približavaju se jedna drugoj i dolazi do preklapanja. Posledica ovog fenomena kod našeg signala je to što se linearna karakteristika učestanosti prelomi u onoliko delova koliko iznosi korak decimacije. Kod signala xChi2, konkretno, učestanost duplo brže stiže do fs/2 i zatim pada do 0 zbog komponenti koje su se preklopile.

## Deo 2
Implementacija konvolucije dugačkog signala sa kratkim impulsnim

Slika 2.1 – Impulsni odziv sistema

Slika 2.2 – Spektrogrami ulaznog i izlaznog signala

Odgovori za tačke 3. i 4:

_Filter koji odgovara datom impulsnom odzivu pripada kategoriji BandPass filtera, propusni opseg je, procenjeno, 2kHz-16kHz. Ostale komponente su potisnute i time je izbačen zvuk aviona koji se nalazi u delu učestanosti < 2kHz.

_Pojačavanjem signala veći je uticaj svih komponenti signala (i šum i korisni deo), povećava se odnos šum/korisni_signal i time se izaziva degradacija kvaliteta zvučnog signala. Takođe, izlazni audio uređaj često upada u zasićenje pri visokim vrednostima signala što izaziva dodatno smanjenje subjektivne ocene kvaliteta zvuka.

## Deo 3
Određivanje daljine objekata iz signala sonara

Slika 3.1 – Spektrogram dela poslatog signala trajanja 1,1 s i dela primeljnog signala istog trajanja (na jednoj slici i dve podslike)

Slika 3.2 – Spektrogram proizvoda poslatog i primljenog  signala trajanja pre filtriranja

Slika 3.3 – Spektrogram proizvoda poslatog i primljenog  signala trajanja posle filtriranja

Odgovori za tačku 3:

_U dodatku, deo 2, nalazi se dodatna ‘infographic’ slika na kojoj su označeni pojmovi čija se kvantitativna vrednost ocenjuje u ovoj tački.

_Procenjena najveća dubina jezera: 60m

_Jato No1.: Detektovano između vremenskih trenutaka t1=27s i t2=38s. Procenjen broj riba je 25kom. Jato se nalazi na dubini 10-26m.

_Jato No2.: Detektovano između vremenskih trenutaka t1=55s i t2=71s. Procenjen broj riba je 30kom. Jato se nalazi na dubini  24-39m.

_Krupne/brze ribe No1.: Pojavljuju se oko trenutka t=41s, brojnost procenjena na 2kom. Nalaze se na dubini od 17m.

_ Krupne/brze ribe No2.: Pojavljuju se oko trenutka t=76s, brojnost procenjena na 1kom. Nalaze se na dubini od 31m.

## Dodatni komentari

- Komentar za deo1_2 (tačke 9. i 10.)

Slika dodatak1.1 – Spektrogram ulaznog signala chopin.wav

Slika dodatak1.2 – Spektrogram degradiranog signala

Procenjena je minimalna učestanost odabiranja od 3.5kHz.

Do degradacije dolazi zato što smanjili frekvenciju odabiranja tako da komponente koje se nalaze na višim učestanostima nisu odabrane, a prelivaju u komponente koje se nalaze ispod učestanosti odabiranja i time degradiju kvalitet zvuka. Degradirani signal je deciminaran sa korakom 24 jer za tu vrednost dolazi do značajne promene kvaliteta zvuka.

- Komentar za deo1_2 (tačke 9. i 10.)

Slika dodatak2.1 – Jezero infographic

Izvršena je podela pronađenih objekata prema lokaciji. Postoje objekti koji se čiji odziv u vremenskom domenu traje nešto duže, ovo može da svedoči o veličini datih objekata ili o tome da su se u trenutku posmatranja kretali sa vektorom pravca koji je približan onom od brodića gde se nalazi sonar.  Još jedna moguća interpretacija je da se radi o objektima koji se nalaze na relativno maloj udaljenosti. Ovaj pristup je uzet prilikom analize broja riba u celinama jato No1. i jato No2. obzirom da ribe sličnih veličina (čitaj iste vrste) grupišu u jata. Kod analize grupa krupne/brze ribe No1. i No2. koristio sam se prvom interpertacijom.

- Generalni komentar

Domaći zadatak je jako lepo koncipiran, povezanost delova 1_2. i 2. sa delom 3. pomaže da se bolje razume svaki od fenomena koje ispitujemo. Sjajno je urađeno predstavljanje novih pojmova vezanih za chirp signale i njihova primena kod sonara. Jako korisno i zanimljivo!

P.S.: Infografika jezera koju sam dodao u mom izveštaju sadrži notu lucidnosti koja je dodata bez ikakve loše namere.